# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

- poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce:

Zámek se nachází v zastavěné části obce. Tvoří druhé těžiště  poměrně dlouhé obce rozmístěné podél jediné významné komunikace ze Zlatých hor do Krnova a do Polska. Původní zámecký komplex s hospodářskými budovami a pivovarem je již velmi problematické obnovit. / viz zpracovaná studie na využití 2008/

- údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací:

Budova zámku, určená pro sociální bydlení seniorů nebo hendikepovaných, byla již v minulosti využívána pro sociální služby (domov mentálně postižené mládeže). Využití se nemění a je v souladu s rozvojem území a územně plánovací dokumentací.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Objekt je napojen na ing. sítě. Požadavky dotčených orgánů vztahující se k novému využití objektu byly zohledněny ve studii a byly projednána se zástupci pam. péče.

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Stavba je napojena na místní vodovod a  kanalizaci. Dešťové vody budou zasakovány na vlastním pozemku. Objekt je napojen na elektrorozvod obce. Kapacita připojení je dostatečná. Plynovod není v obci realizován.  Vytápění  bude realizováno centrální kotelnou na pevná paliva. Budou využity prostory stávající kotelny   v severovýchodní části zámku. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku. Připojení na místní komunikace je stávající.

- dotčené pozemky podle katastru nemovitostí: viz výkres situace

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- účel užívání stavby:

Polyfunkční dům pro bydlení samostatných seniorů nebo hendikepovaných v bezbarierových garsonierách. Omezená lůžková část / 10 lůžek /pro dlouhodobě nemocné se stálou službou sester/.Chráněné bydlení pro seniory s dohledem sester. Lékařská péče v rozsahu praktický lékař, zubař, rehabilitace a služby lékárny. V přízemí rozsáhlá jídelna s kuchyní, předpokládá se využívání i veřejností. Nově umístěno informační centrum s malým poštovním úřadem s rozšířeným prodejem novin a časopisů. U vstupu malá kavárna. V patře, v památkově chráněných interierech, společenské prostory obce (obřadní síň a síň tradic) a knihovna s čítárnou. Ostatní prostory využity pro bydlení (bydlení pro seniory + byt správce zámku), první patro severního křídla bude využito pro přechodné ubytování (např. turistů nebo návštěv seniorů).

typ stavby:Jedná se o rekonstrukci stávající budovy původně barokního zámku přestavěného v polovině 19. stol. do klasicistní podoby, s fragmenty původní výmalby ve zbytku zámecké kaple. Poslední úpravy byly prováděné v 70. a 80. letech minulého století. Momentálně je pravděpodobné dožití části stropních konstrukcí nad 2.NP.

- etapizace výstavby:

Objekt bude realizován v 4 – 5 etapách, které budou na sebe plynule navazovat podle způsobu financování

  - etapa – rekonstrukce technické infastruktury a odvlhčení objektu

  - etapa – bydlení v přízemí v návaznosti na rekonstrukci kotelny, prádelny a kuchyně

  - etapa- lékařská péče a lékárna

  - bydlení v 2.N.P. vč. části LDN

  - dokončení rekonstrukce funkčním využitím památkově chráněných prostor – dovybavení nábytkem a dokončení nádvoří.

V dalších etapách bude dovybaven relaxační zámecký park a  veřejné prostory zámku . Toto jsou v základních etapách položky zbytné.

3.  Orientační údaje stavby

Zastavěná plocha: cca 2443 m2 (3200 m2 včetně nádvoří)

Užitková plocha cca 3440 m2

Obestavěný prostor:  cca 29560 m3

Počet bytových jednotek: 16

Počet pokojů s pečovatelskou službou: 5

Počet ubytovaných : 30 + 10

Kapacita ubytování pro zaměstnance:  1 byt 3+kk, 138 m2

Kapacita ubytování pro turisty nebo návštěvy: 6 pokojů (1-2 lůžkových) + 1 apartmá pro 4 osoby, celkem 14 osob

Počet pracovních míst : 15 - 20

V Praze leden 2012, ing. arch. Iva Knappová, Ing.arch. Helena Šímová